MEMORIAL DESCRITIVO

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICO-CONSTRUTIVAS

DISCIPLINA:

ARQUITETURA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA – SÃO PAULO.

ÍNDICE

1.	PINTURA	5

1.1	PINTURA DE ACABAMENTO FOSCO NA COR CINZA MÉDIO	5

2.	PISO	5

2.1	PISO VINÍLICO EM RÉGUA, TEXTURA AMADEIRADO	5

3.	VEDAÇÕES	6

3.1	PAREDE EM DRYWALL DUPLO PREENCHIDA COM 2 CAMADAS DE LÃ DE ROCHA.	6

4.	MOBILIÁRIOS PROJETADOS	7

4.1	ARMÁRIO ALTO 01 (AA01)	7

4.2	ARMÁRIO ALTO 02 (AA02)	9

4.3	ARMÁRIO ALTO 03 (AA03)	11

4.4	ARMÁRIO ALTO 04 (AA04)	12

4.5	ARMÁRIO ALTO 05 (AA05)	15

4.6	ARMÁRIO ALTO 06 (AA06)	17

4.7	ARMÁRIO ALTO 07 (AA07)	19

4.8	ARMÁRIO ALTO 08 (AA08)	21

4.9	ARMÁRIO BAIXO 01 (AB01)	24

4.10	ARMÁRIO BAIXO 02 (AB02)	26

4.11	ARMÁRIO BAIXO 03 (AB03)	28

4.12	ARMÁRIO BAIXO 04 (AB04)	30

4.13	ARMÁRIO BAIXO 05 (AB05)	31

4.14	ARMÁRIO BAIXO 06 (AB06)	33

4.15	ARMÁRIO BAIXO 07 (AB07)	37

4.16	ARMÁRIO BAIXO 08 (AB08)	40

4.17	ARMÁRIO BAIXO 09 (AB09)	42

4.18	ARMÁRIO BAIXO 10 (AB10)	43

4.19	ARMÁRIO BAIXO 11 (AB11)	45

4.20	ARMÁRIO BANCADA 01 (BA01)	47

4.21	MESA RECEPÇÃO (M01)	49

4.22	MESA RETA (M02)	51

4.23	MESA RETA (M03)	53

4.24	MESA RETA (M04)	55

4.25	MESA EM L (M05)	56

4.26	MESA REUNIÃO (M06)	58

4.27	MESA EM L (M07)	60

4.28	MESA RETA (M08)	63

4.29	MESA EM L (M09)	65

4.30	MESA PLENÁRIO (M10)	66

4.31	MESA PALCO PLENÁRIO (M11)	68

4.32	MESA EM L (M12)	70

4.33	MESA DE REUNIÃO (M13)	72

4.34	MESA RETA (M14)	73

4.35	MESA REDONDA (M15)	74

4.36	MESA RETA (M16)	75

4.37	PAINEL 01 – PA01	76

4.38	PAINEL 02 – PA02	78

4.39	PAINEL 03 – PA03	80

4.40	PAINEL 04 – PA04	81

4.41	PAINEL 05 – PA05	82

4.42	PAINEL 06 – PA06	83

4.43	PAINEL 07 – PA07	84

4.44	PRATELEIRA DUPLA EM L – PR01	85

5.	MOBILIÁRIOS PRONTOS	86

5.1	CADEIRA (C01)	86

5.2	CADEIRA (C02)	86

5.3	CADEIRA LONGARINA (C03)	86

5.4	CADEIRA (C04)	87

5.5	CADEIRA PARA ATENDIMENTO (C05)	87

5.6	CADEIRA DE REUNIÃO (C06)	87

5.7	CADEIRA PARA ATENDIMENTO (C07)	87

5.8	CADEIRA POLTRONA (C08)	87

5.9	POLTRONA (C09)	88

5.10	POLTRONA DE CANTO (C10)	88

5.11	CADEIRA (C11)	88

5.12	CADEIRA (C12)	88

5.13	CADEIRA PARA PESSOA OBESA (C13)	89

5.14	CADEIRA POLTRONA (C14)	89

5.15	BANCO (C15)	89

5.16	CADEIRA (C16)	89

5.17	MESA REDONDA (M17)	90

6.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	90

6.1	Materiais e Equipamentos	90

A. INFORMAÇÕES GERAIS

A.1 OBJETO

Desenvolvimento de projeto de interiores para a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga – São Paulo.

A.2 PROPRIETÁRIO

Câmara Municipal de Ibitinga – Órgão Público

A.3 LOCAL

Avenida Dr. Victor Maida, nº563, Centro, Ibitinga - São Paulo

A.4 PROJETISTAS PROJETO BÁSICO

Recôncavo Engenharia e Arquitetura

Responsável técnico: Arquiteta Iolanda Moitinho Silva Costa

A.5 ÁREAS

Área Útil total = 903,41 m²

PINTURA

PINTURA DE ACABAMENTO FOSCO NA COR CINZA MÉDIO

APLICAÇÃO

Será aplicada nas paredes das fachadas, conforme o projeto arquitetônico.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies para pintura deverão receber tratamento e limpeza antes da aplicação, devendo estar emassadas, limpas e secas, isentas de poeira, mofo e manchas de gordura. Caso necessário, poderá ser aplicada demãos de líquido selador ou fundo preparador de paredes antes da tinta. A tinta deverá ser aplicada, em camadas finas, com pincel macio ou rolo de lã, diluída em 15% de água limpa, conforme indicações do fabricante. Deverão ser aplicadas de duas a três demãos de tinta, guardando-se o intervalo de secagem de 4 horas entre as demãos.

Após a pintura, a superfície deverá apresentar aspecto uniforme, sem manchas, “sombras” ou rastros de pincel.

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Cinza Médio, Acabamento fosco.

Secagem: 2h ao toque, 4 horas entre demãos e 12 horas para secagem final.

Rendimento: 150 m²/ galão 18 L/demão.

REFERÊNCIA

Tinta clássica fosca na cor Cinza Médio.

PISO

PISO VINÍLICO EM RÉGUA, TEXTURA AMADEIRADO

APLICAÇÃO

Plenário.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Verificar o sentido da entrada principal de luz natural, direção da instalação do revestimento em cada ambiente, cores, dimensões, quantidade e lote de fabricação das mantas e desenhos nos revestimentos. Caso o sentido de entrada da luz natural seja perpendicular à direção da instalação das mantas, podem ser observadas diferenças de tons entre mantas, mesmo que sejam do mesmo lote.

A norma recomenda que a base não tenha a superfície em cimento queimado, ou seja, deve estar nivelada, porém somente sarrafeada e desempenada; caso haja acabamento em cimento queimado, este acabamento é apicoado e é feita nova regularização. A argamassa de regularização do contrapiso deve ter resistência compatível com o processo de colagem da manta vinílica.

O local de armazenamento deve ser seguro e não apresentar riscos de danos aos materiais. Reparar fissuras e imperfeições do substrato, de acordo com as especificações do fabricante e do responsável pela obra.

É aplicada argamassa industrializada ou camada de pasta de cimento, cuja função é corrigir a aspereza da superfície ou juntas de cerâmica ou pedras, preparada no local, composta por água, cola à base de PVA e cimento na proporção em volume de 4:1:10 a 15, aplicada com desempenadeira de aço lisa em duas ou mais camadas, e com espessura total de no máximo 3 mm. Após a secagem de cada camada, elas são lixadas com pedra esmeril (grana 60), com máquina ou manualmente, com folha de lixa fina para ferro. O tempo médio de secagem das camadas é de aproximadamente três horas. Após a aplicação da última camada é recomendável aguardar o tempo necessário para que a base esteja seca, antes da instalação do piso.

A norma recomenda que as portas estejam com folga para a instalação do piso, conforme a espessura do revestimento e das camadas para preparação da base.

A aplicação do revestimento é interrompida nas juntas estruturais de dilatação. As orientações sobre as características das juntas e as formas de execução são fornecidas pelo fabricante do material.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a.	Piso vinílico em régua;

c. 	Textura amadeirada clara;

d.	Alto tráfego.

REFERÊNCIA

Não se aplica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR6137 - Pisos para revestimento de pavimentos (Mês/Ano: 11/1980)

VEDAÇÕES

PAREDE EM DRYWALL DUPLO PREENCHIDA COM 2 CAMADAS DE LÃ DE ROCHA.

APLICAÇÃO

Para as divisões internas dos ambientes, de acordo com projeto arquitetônico.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

As paredes de gesso acartonado, serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares, teto e paredes, com espessura de 70mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado, chapas de 12,5 mm, conforme indicação do fabricante, fitada e emassada em todas as faces.

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a.	Placa dupla de gesso acartonado;

b.	Perfis metálicos, 70mm;

c.          Enchimento em lã de rocha.

REFERÊNCIA

Não se aplica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14715-1 e 2:2010 - Chapas de gesso para drywall;

NBR 15758-1 e 2:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall;

NBR 15217:2018 - Perfilados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall.

MOBILIÁRIOS PROJETADOS

ARMÁRIO ALTO 01 (AA01)

APLICAÇÃO

Sala da Presidência. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário alto, medidas 1.95m x 0.55m x 2.225m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas são de abrir com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava, as laterais, base e prateleiras suspensas serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1950mmX550mm (Conferir parte curva no local)

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE PASSANTE

Espessura:  25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1950mmX550mm (Conferir parte curva no local)

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  532mmX2198mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 1

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  728mmX748mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 2

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  129mmX748mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 3

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  Parte curva, conforme parede existente, conferir no local o tamanho exato

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  550mmX770mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, acabamento em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FECHAMENTO FIXO

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  830mmX770mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRAS EXTERNAS

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  532mmX1915mm (Conferir parte curva no local)

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  506mmX1081mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  355mmX748mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (3 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (4 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 1 (AA01).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO ALTO 02 (AA02)

APLICAÇÃO

Copa. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário alto, medidas 0.90m x 0.45m x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas, caixaria e prateleiras internas são de abrir em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores serão tipo meia cava serão em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  900mmX432mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE PASSANTE

Espessura:  25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  900mmX432mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  426mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  900mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  440mmX2160mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, em laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  850mmX406mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (06 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 2 (AA02).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO ALTO 03 (AA03)

APLICAÇÃO

Sala de Expediente. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário alto, medidas 1.00m x 0.40m x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo, prateleiras internas e base são com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores serão tipo meia cava serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1000mmX382mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE PASSANTE

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1000mmX382mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  376mmX2154mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1000mmX2154mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  489mmX2170mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  964mmX356mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (06 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 3 (AA03).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO ALTO 04 (AA04)

APLICAÇÃO

Sistema TI. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário alto formato em L, medidas 2.20m x 1.33 X 0.60m x 2.50m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo, prateleiras internas e base são com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores serão tipo meia cava serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE – FORMATO EM L

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2200mmX582mmX1330mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE PASSANTE

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2200mmX582mmX1330mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  576mmX2454mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 01

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2200mmX2454mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 02

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1330mmX2454mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÕES INTERNAS

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  556mmX2454mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRAS INTERNAS 01

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  556mmX732mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRAS INTERNAS 02

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  556mmX1401mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRAS INTERNAS 03

Espessura: 06mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  556mmX732mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA 01

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  790mmX2470mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA 02

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  720mmX2470mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x150mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Fechadura para Móveis de Aço Cromado Com Lingueta 49mm. (01 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (06 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 4 (AA04).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO ALTO 05 (AA05)

APLICAÇÃO

Arquivo. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Estante alta formato em U, medidas 6.85m x 2.24x8.07 X 0.60m x 2.35m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. A caixaria, base, lateriais e fundo, serão com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os montantes verticais e horizontais (nichos internos e prateleiras) serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE – FORMATO EM U

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  6850mmX2240mmX8070mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE PASSANTE - FORMATO EM U

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  6850mmX2240mmX8070mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 582mmX2304mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  6850mmX2304mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2240mmX2304mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 03

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  8070mmX2304mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÕES INTERNAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  582mmX2304mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRAS 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  582mmX761mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRAS 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  582mmX2204mmX1446mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRAS 03

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  582mmX714mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (11 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 5 (AA05).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO ALTO 06 (AA06)

APLICAÇÃO

Cozinha/Refeitório. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário alto, medidas 1.95m x 0.50 x 2.40m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo, prateleiras internas e base são com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores serão tipo meia cava serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1950mmX482mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  500mmX482mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1450mmX482mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 482mmX2364mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 414mmX464mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  500mmX2364mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 414mmX1450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÕES INTERNAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  414mmX444mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRAS INTERNAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  444mmX464mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  480mmX2380mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  480mmX430mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (09 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 6 (AA06).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO ALTO 07 (AA07)

APLICAÇÃO

Cozinha/Refeitório. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário alto no formato em L, medidas 1.90/1.05m x 0.45 x 0.60m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo e base são com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores serão tipo meia cava e prateleira externa serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE – FORMATO EM L

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1900mmX1050mmX432mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE – FORMATO EM L

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1900mmX1050mmX432mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 426mmX564mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 444mmX564mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  564mmX1050mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 564mmX1900mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  406mmX564mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  444mmX582mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  480mmX580mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox. (06 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 7 (AA07).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO ALTO 08 (AA08)

APLICAÇÃO

Almoxarifado. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário alto, medidas 3.80/3.00/1.35m x 0.50 x 2.20m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo, prateleiras internas e base são com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores serão tipo meia cava serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

Estante alta, medidas 2.30 x 0.55 x 2.00m (LXPXH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. A lateral, fundo e base são com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. As prateleiras serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE – FORMATO EM U

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3800mmX3000mmX1350mmX482mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE – FORMATO EM U

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3800mmX3000mmX1350mmX482mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 476mmX2154mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 01

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3800mmX2154mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 02

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3000mmX2154mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 03

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1350mmX2154mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  456mmX642mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1158mmX476mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 03

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  650mmX456mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 04

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1326mmX456mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2154mmX456mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  660mmX2170mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  645mmX2170mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA 03

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  675mmX2170mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA 04

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  840mmX2170mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1954mmX550mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL DA ESTANTE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1954mmX550mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  550mmX438mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (18 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (27 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Alto 8 (AA08).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 01 (AB01)

APLICAÇÃO

Imprensa. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 1.96 x 0.40 x 0.90m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo e base são com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores serão tipo meia cava, tampo e prateleira externa serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1960mmX400mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1960mmX400mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 394mmX854mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1960mmX854mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  900mmX356mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 376mmX854mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  460mmX854mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1000mmX376mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 1 (AB01).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 02 (AB02)

APLICAÇÃO

Sala de Reunião. Quantidade: 1 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 3.521 x 0.40 x 0.90m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo e base são com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores serão tipo meia cava, tampo e prateleira externa serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

Painel, medidas 3.521x2.080m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão, trecho 01 em laminado amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico e trecho 02 com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3521mmX400mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3521mmX382mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3521mmX854mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 376mmX854mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  580mmX862mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 376mmX854mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1150mmX356mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- TRECHO 01 – PAINEL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3521mmX1280mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- TRECHO 02 – PAINEL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3521mmX800mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- SUPORTE – PAINEL

Dimensões:  Suporte mão amiga em MDF maciço liso, 800mm x 50mm e 600mm x 50mm.

Quantidade: 18 unidades

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (06 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (12 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 2 (AB02).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas e gavetas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 03 (AB03)

APLICAÇÃO

Sala VIP. Quantidade: 1 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 2.00m x 0.40m x 0.90m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo e base são com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava, e tampo serão em laminado melamínico, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Painel, medidas 4.215m x0.03m x 2.98m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2000mmX400mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2000mmX400mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2000mmX864mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 376mmX864mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 356mmX864mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 356mmX864mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 864mmX660mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PLACAS – PAINEL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço) - 07 UNIDADES DE PLACAS (Ver indicação no desenho)

Dimensões:  2980mmX640mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- SUPORTE – PAINEL

Dimensões:  Suporte mão amiga em MDF maciço liso, 800mm x 50mm e 600mm x 50mm.

Quantidade: 24 unidades

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (06 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (06 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 3 (AB03).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas e gavetas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 04 (AB04)

APLICAÇÃO

Fotocopiadora. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário embaixo da bancada existente da copa, dimensões 1.45m x 0.58m x 0.78m, em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava e tampo da bancada serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO BANCADA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1290mmX350mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1450mmX562mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1450mmX762mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 762mmX556mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 762mmX556mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1083mmX536mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  556mmX313mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  690mmX550mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 4 (AB04).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 05 (AB05)

APLICAÇÃO

Plenário. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 2.95m x 0.45m x 0.90m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo e base são com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava, e tampo serão em laminado melamínico, amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

Painel, medidas 3.12m x0.03m x 3.19m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2950mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2950mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  2950mmX847mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  847mmX426mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  847mmX426mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1448mmX406mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  870mmX730mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PAINEL

Espessura: 15mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3120mmX3190mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (06 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (08 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 5 (AB05).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 06 (AB06)

APLICAÇÃO

Servidores Legislativos. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 3.10m x 0.35m x 0.80m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo e base são com textura mate, com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava, e tampo serão em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

Armário alto, medidas 3.10m x 0.315m x 0.725m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias e fundo são com textura mate, com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava, base e prateleiras externas serão em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX350mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX350mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX747mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX326mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX326mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  598mmX306mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  770mmX615mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- TAMPO PASSANTE – ARMÁRIO ALTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX297mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX297mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX747mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  682mmX326mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  514mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  682mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO EXTERNA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  682mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  940mmX271mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 464mmX271mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 03

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1422mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA 01

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  803mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA 02

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1422mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  530mmX475mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (06 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (16 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 6 (AB06).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 07 (AB07)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 05 unidades.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 3.10m x 0.35m x 0.80m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias, fundo e base são com textura mate, com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava, e tampo serão em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

Armário alto, medidas 3.10m x 0.315m x 0.725m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterias e fundo são com textura mate, com textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava, base e prateleiras externas serão em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX350mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX350mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX747mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX326mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX326mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  598mmX306mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  770mmX615mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- TAMPO PASSANTE – ARMÁRIO ALTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX297mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX297mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3100mmX747mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  682mmX326mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  514mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  682mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO EXTERNA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  682mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  940mmX271mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 464mmX271mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 03

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1422mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA 01

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  803mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA 02

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1422mmX291mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  530mmX475mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (06 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (16 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 7 (AB07).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 08 (AB08)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo o projeto arquitetônico. Quantidade: 03 unidades.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 1.00m x 0.40m x 0.80m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterais, fundo e base são em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava e tampo serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1000mmX376mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1000mmX376mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1000mmX747mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX376mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  964mmX356mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  770mmX490mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 8 (AB08).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 09 (AB09)

APLICAÇÃO

Almoxarifado. Quantidade: 02 unidades.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 1.65m x 0.50m x 0.80m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterais, fundo e base são em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava e tampo serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1650mmX482mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1650mmX482mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1650mmX847mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  847mmX476mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1069mmX456mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  527mmX456mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  847mmX476mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  870mmX543mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (06 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 9 (AB09).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 10 (AB10)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 09 unidades.

DESCRIÇÃO

Armário baixo, medidas 1.50m x 0.30m x 0.80m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterais, fundo e base são em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava e tampo serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1500mmX282mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1500mmX282mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1500mmX747mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX276mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX276mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 01

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  475mmX256mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA 02

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  971mmX256mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  770mmX490mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (06 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 10 (AB10).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BAIXO 11 (AB11)

APLICAÇÃO

Sala de Reunião. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário baixo no formato L, medidas 1.20m x 0.90m x 0.30m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão. As portas de abrir, laterais, fundo e base são em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava e tampo serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO PASSANTE - ARMÁRIO EM FORMATO L

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1200mmX900mmX282mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE - ARMÁRIO EM FORMATO L

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1200mmX900mmX282mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 01

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1200mmX747mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO 02

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  894mmX747mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX276mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  747mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1176mmX256mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  582mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  770mmX445mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (06 uni.)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Baixo 11 (AB 11).

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

ARMÁRIO BANCADA 01 (BA01)

APLICAÇÃO

Copa. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Armário embaixo da bancada existente da copa em chapa de MDF maciças revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico. Os puxadores tipo meia cava e tampo da bancada serão em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO DA BANCADA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1290mmX350mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1450mmX562mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1450mmX762mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 762mmX556mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 762mmX556mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1083mmX536mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  556mmX313mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  690mmX550mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

Puxador: Tipo meia cava 50x100mm, em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Dobradiça Curva para Móveis em Aço Inox (04 uni.)

Cada componente foi selecionado com atenção aos detalhes de qualidade e durabilidade, garantindo a funcionalidade e estética do Armário Bancada 01 (BA01).

OBSERVAÇÃO 1: Base de granito existente, não faz parte da execução do mobiliário.

OBSERVAÇÃO 2: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos mobiliários, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 3: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras internas, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA RECEPÇÃO (M01)

APLICAÇÃO

Recepção. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Balcão de atendimento, dimensões 2.00m x 1.30 x 0.50m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo e fechamentos da mesa em laminado melamínico, tem textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Balcão do vigia, dimensões 1.00m x 0.40m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo e fechamentos da mesa em laminado melamínico, tem textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Detalhe frontal do balcão, dimensões 1.15m x 0.15m x 0.80m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada, cor Rocha rara, linha Singular, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO BALCÃO DO VIGIA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1000mmX400mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL MENOR – BALCÃO DO VIGIA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  400mmX164mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL MAIOR – BALCÃO DO VIGIA

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  904mmX382mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE – BALCÃO DO VIGIA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 982mmX982mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- TAMPO - BALCÃO DE ATENDIMENTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2000mmX1300mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL MAIOR - BALCÃO DE ATENDIMENTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2000mmX1300mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL MENOR - BALCÃO DE ATENDIMENTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 722mmX482mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE - BALCÃO DE ATENDIMENTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2000mmX722mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DETALHE DO FRONTAL - BALCÃO DE ATENDIMENTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Frente: 2000mmX782mm

Tampo:2000mmX150mm

Lateral:182mmX132mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, texturizada, cor Rocha rara, linha Singular, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PROTEÇÃO DE ACRÍLICO - BALCÃO DE ATENDIMENTO

Espessura: 4mm

Dimensões: 1150mmX450mm

Acabamento: Placa de proteção em acrílico transparente.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora.

Sapata Regulável Niveladora. (06 un.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA RETA (M02)

APLICAÇÃO

Presidência. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa reta 1.60m x 0.60m x 0.75m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo da mesa em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. Laterais e gavetas em laminado melamínico, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO da mesa

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  1600mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAl do tampo

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  750mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE DE suporte do tampo acima do gaveteiro

Espessura:  18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  500mmX400mmX50mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- TAMPO GAVETEIRO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  639mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE GAVETEIRO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 600mmX479mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO GAVETEIRO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 639mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL GAVETEIRO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  639mmX479mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- GAVETAS

Frente: 600mmX205mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Fundo: 564mmX142mm - Espessura de 6mm (chapa de MDF maciço)

Laterais: 444mmX142mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Base: 564mmX450mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (08 Uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA RETA (M03)

APLICAÇÃO

Imprensa. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa reta 1.60m x 0.60m x 0.75m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo da mesa em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. A estrutura será em laminado melamínico, em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1200mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAis

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 680mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- frente

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1164mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 un.)

Perfil metálico para sustentação do tampo com acabamento escovado 18mmX25mmX35mm (LxCxH) (04 un.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA RETA (M04)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 07 unidades.

DESCRIÇÃO

Mesa reta 1.00m x 0.60m x 0.75m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo da mesa em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. A estrutura será em laminado melamínico, em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1000mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:715mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 964mmX715mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 Uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA EM L (M05)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 13 unidades.

DESCRIÇÃO

Mesa reta com armário baixo, dimensões da mesa 1.40m x 0.60m x 0.75m e dimensão do armário baixo 1.40m x 0.315m x 0.67m. O tampo da mesa e do armário baixo serão em madeira maciça com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. A estrutura do armário baixo será em laminado melamínico, em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO - MESA

Espessura (mdf maciço): 25mm

Dimensões: 800mmX800mm (interno), 1400mmX1400mm (externo), 600mm de largura.

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento Laca Brilhante na cor Cinza Claro, marca Formica ou equivalente técnico.

- ACABAMENTO LATERAL - MESA

Espessura (mdf maciço): 25mm

Dimensões: 600mmX680mm e 1375mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento Laca Brilhante na cor Cinza Claro, marca Formica ou equivalente técnico.

- APOIO VERTICAL - MESA

Espessura (mdf maciço): 25mm

Dimensões: 1350mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento Laca Brilhante na cor Cobalto, marca Formica ou equivalente técnico.

- TAMPO - ARMÁRIO

Espessura (mdf maciço): 25mm

Dimensões: 600mmX680mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, acabamento Laca Brilhante na cor Cinza Claro, marca Formica ou equivalente técnico.

- LATERAIS – ARMÁRIO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 617mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO – ARMÁRIO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1400mmX617mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE – ARMÁRIO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1400mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA – ARMÁRIO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 846mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA – ARMÁRIO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 617mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- GAVETAS – ARMÁRIO

Frente: 516mmX200mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Fundo: 500mmX145mm - Espessura de 6mm (chapa de MDF maciço)

Laterais: 264mmX145mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Base: 500mmX270mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENs

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (6 Uni.)

Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (6 Uni)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA REUNIÃO (M06)

APLICAÇÃO

Sala de Reunião. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa retangular em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão. O Tampo tem dimensão 3.70m x 1.40m x 0.75m, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico. A Base de apoio do tampo será em MDF maciço revestido com laminado melamínico, acabamento amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO – MESA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3700mmX1400mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS base de sustenção do tampo

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:722mmX500mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE base de sustenção do tampo

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:2200mmX722mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 Uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA EM L (M07)

APLICAÇÃO

Servidores Financeiros. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa reta com armário baixo e armário alto em madeira maciça com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão.

Dimensões da mesa 1.40m x 0.60m x 0.75m, tampo da mesa e acabamentos laterais serão em textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. A estrutura vertical de sustentação da mesa será em perfil metálico com acabamento escovado.

Dimensões do armário baixo 1.45m x 0.30m x 0.675m, tampo do armário será em textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. Laterais, base, fundo, prateleiras e gavetas serão em textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Dimensões do armário alto 1.45m x 0.253 x 0.65m, prateleira externa e puxadores serão em textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. Laterais, base, fundo e portas de abrir serão em textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO – MESA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1400mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- ACABAMENTO LATERAL maior - MESA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:1400mmX75mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- ACABAMENTO LATERAL menor - MESA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:600mmX75mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- APOIO VERTICAL – MESA

Dimensões: 715mmX30mmX30mm

Acabamento: Perfil metálico para sustentação da mesa com acabamento escovado.

- TAMPO – ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1450mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 622mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1450mmX622mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1450mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 716mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 622mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- GAVETAS - ARMÁRIO BAIXO

Frente: 696mmX200mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Fundo: 660mmX140mm - Espessura de 6mm (chapa de MDF maciço)

Laterais: 258mmX140mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Base: 630mmX258mm - Espessura de 15mm (chapa de MDF maciço)

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- TAMPO SUPERIOR - ARMÁRIO ALTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1450mmX235mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS - ARMÁRIO ALTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 607mmX229mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA INTERNA - ARMÁRIO ALTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1414mmX235mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA EXTERNA - ARMÁRIO ALTO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1450mmX235mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA - ARMÁRIO ALTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 439mmX229mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO - ARMÁRIO ALTO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1450mmX607mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PORTAS - ARMÁRIO ALTO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 475mmX455mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (8 Uni.)

Mão francesa para sustentação do tampo. (6 Uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA RETA (M08)

APLICAÇÃO

Sala de Reunião. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa retangular em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão. O Tampo tem dimensão 1.50m x 0.90m x 0.75m, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico. A Base de apoio do tampo será em MDF maciço revestido com laminado melamínico, acabamento amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO – MESA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1500mmX900mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS base de sustenção do tampo

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:722mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE base de sustenção do tampo

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:722mmX200mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PEÇA INTERMEDIÁRIA DA BASE DE SUSTENÇÃO DO TAMPO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:1100mmX200mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Sapata Regulável Niveladora. (8 uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA EM L (M09)

APLICAÇÃO

Sistema TI. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa no formato em L em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão. O Tampo tem dimensão 2.10m x 0.60m x 0.75m, em textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. A Base de apoio do tampo será em MDF maciço revestido com laminado melamínico, acabamento amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. Perfil metálico para sustentação do tampo com acabamento escovado.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO - MESA em l

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2100mmX2000mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS - mesa em l

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:2000mmX697mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE MAIOR BASE DE SUSTENÇÃO DO TAMPO - MESA EM L

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:2000mmX697mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE MENOR BASE DE SUSTENÇÃO DO TAMPO - MESA EM L

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:2050mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Sapata Regulável Niveladora. (5uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA PLENÁRIO (M10)

APLICAÇÃO

Área Senadores Plenário. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Bancada reta do Plenário, dimensão 4.92m X 0.83m X 0.75m em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão. Peças estruturais, laterais, tampo e divisões serão em textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico. Na parte frontal da bancada terão placas acrílicas para identificação de usuários, fixadas no fechamento frontal da bancada.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO da bancada

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 800mmX650mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FECHAMENTO LATERAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 900mmX800mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 900mmX650mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FECHAMENTO FRONTAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2463mmX900mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FECHAMENTO FRONTAL PARA PLACA ACRÍLICA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 827mmX350mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PLACA ACRÍLICA

Espessura: 4mm

Dimensões: 400mmX350mm

Acabamento: Placa acrílica transparente.

Quantidade: 06 unidades

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA PALCO PLENÁRIO (M11)

APLICAÇÃO

Palco Plenário. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Bancada reta do palco do plenário, em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão. A bancada tem dimensões 4.50m X 0.80m com estrutura, tampo, laterais e fundo serão revestidos com laminado melamínico, em textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO da bancada

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1103mmX650mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FECHAMENTO LATERAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 900mmX800mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 900mmX650mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FECHAMENTO FRONTAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2250mmX900mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FECHAMENTO FRONTAL PARA PLACA ACRÍLICA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1130mmX350mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PLACA ACRÍLICA

Espessura: 4mm

Dimensões: 400mmX350mm

Acabamento: Placa acrílica transparente.

Quantidade: 04 unidades

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Corrediça Telescópica Soft Close em aço zincado 45mm ou equivalente técnico. (6uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA EM L (M12)

APLICAÇÃO

Gabinete. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa reta com armário baixo em madeira maciça com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão.

Dimensões da mesa reta 1.60m x 0.60m x 0.75m, tampo da mesa e acabamentos laterais serão em textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. A estrutura vertical de sustentação da mesa será em perfil metálico com acabamento escovado.

Dimensões do armário baixo 1.40m x 0.30m x 0.675m, tampo do armário será em textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. Laterais, base, fundo, prateleiras serão em textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO – mesa

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1600mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- ACABAMENTO LATERAL maior – MESA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:1600mmX75mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- ACABAMENTO LATERAL menor - MESA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:600mmX75mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- APOIO VERTICAL – MESA

Dimensões: 715mmX30mmX30mm

Acabamento: Perfil metálico para sustentação da mesa com acabamento escovado.

- TAMPO - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1400mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 622mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- DIVISÃO INTERNA - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 622mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FUNDO - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 6mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1400mmX622mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- BASE - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1400mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA - ARMÁRIO BAIXO

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 673mmX294mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (08 uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

OBSERVAÇÃO 3: A fixação do mármore sobre o MDF poderá ser realizada de modo diferente do especificado em projeto, caso o instalador julgue necessário, sendo obrigatório a garantia da segurança, confiabilidade e responsabilidade sobre está instalação sobre quem a realizou.

MESA DE REUNIÃO (M13)

APLICAÇÃO

Reunião. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa reta 2.95m x 1.10m x 0.75m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão. Tampo da mesa em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. A estrutura será em laminado melamínico, em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2950mmX1000mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:1000mmX715mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA RETA (M14)

APLICAÇÃO

Cozinha/Refeitório. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa retangular em chapa de MDF maciço revestidas com laminado melamínico de baixa pressão. O Tampo tem dimensão 1.10m x 0.90m x 0.75m, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico. A Base de apoio do tampo será em MDF maciço revestido com laminado melamínico, acabamento amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO – MESA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1100mmX900mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS base de sustenção do tampo

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:715mmX600mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE base de sustenção do tampo

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:715mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA REDONDA (M15)

APLICAÇÃO

Área Externa. Quantidade: 02 unidades.

DESCRIÇÃO

Mesa redonda, diâmetro de 1.10m x 0.75m, com tampo em madeira maciça de eucalipto. Os pés de sustentação em alumínio fosco, cor preta, dimensão 0.72mX0.40mX0.40m.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO – MESA

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1100mmX750mm

Acabamento: Revestido em madeira maciça de eucalipto.

- base de sustenção do tampo

Espessura: 40mm (diâmetro)

Dimensões:720mmX40mm

Acabamento: Alumínio com textura fosca e cor preta.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MESA RETA (M16)

APLICAÇÃO

Audiovisual. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa reta 1.50m x 0.45m x 0.75m em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão.Tampo da mesa em laminado melamínico, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico. A estrutura será em laminado melamínico, em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 1500mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAIS

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 715mmX450mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha).

Sapata Regulável Niveladora. (04 uni.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação da mesa, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para a montagem da mesa, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

PAINEL 01 – PA01

APLICAÇÃO

Recepção. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Painel da Recepção, medidas 3.80 x 0.025m x 3.10m (LxPxH) em chapa de MDF maciça com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Nogueira Thar, Linha Design marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TRECHO 01 - PAINEL

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3800mmX1375mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirada, cor   Nogueira Thar, Linha Design marca Duratex ou equivalente técnico.

- TRECHO 02 - PAINEL

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões:  3800mmX1700mm

Acabamento:  Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirada, cor Nogueira Thar, Linha Design marca Duratex ou equivalente técnico.

- SUPORTE – PAINEL

Dimensões:  Suporte mão amiga em MDF maciço liso, 800mm x 50mm e 600mm x 50mm.

Quantidade: 24 unidades

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

PAINEL 02 – PA02

APLICAÇÃO

Antecâmara. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Painel e aparador em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão. Painel com dimensão 3.13m x 3.10m e prateleiras com dimensão 1.50m x 0.15m em laminado melamínico, em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Aparador, dimensão 3.31m X 0.25m em laminado melamínico, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO - APARADOR

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3310mmX190mmX60mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL 01 - APARADOR

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 775mmX250mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL 02 - APARADOR

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 775mmX190mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FRENTE – APARADOR

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 775mmX205mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PAINEL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3100mmX3130mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PRATELEIRA – PAINEL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Base: 1500mmX150mm

Acabamento Frontal: 1500mmX50mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Sapata Regulável Niveladora. (04 un.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

PAINEL 03 – PA03

APLICAÇÃO

Circulação. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Painel e aparador em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão. Painel com dimensão 3.13m x 3.10m e prateleiras com dimensão 1.50m x 0.15m em laminado melamínico, em textura mate, cor Tartufo, linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

Aparador, dimensão 2.54m X 0.30m em laminado melamínico, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- TAMPO - APARADOR

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2540mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- LATERAL - APARADOR

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 765mmX300mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PAINEL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3190mmX2540mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Sapata Regulável Niveladora. (04 un.)

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

PAINEL 04 – PA04

APLICAÇÃO

Palco do Plenário. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Painel em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, com dimensão 6.71m x 3.57m x 2.86m, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- PAINEL 01

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 6710mmX2863mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PAINEL 02

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3574mmX2863mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

- FERRAGENS

Kit dispositivo de montagem Miniflix, GiroFlix ou equivalente técnico. (pino, castanha e bucha)

Kit pulsador magnético fecho toque para sistema Click

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

PAINEL 05 – PA05

APLICAÇÃO

Circulação. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Painel em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, com dimensão 2.98m x 3.19m, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- PAINEL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3190mmX2980mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

PAINEL 06 – PA06

APLICAÇÃO

Reunião. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Painel em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, com dimensão 2.94m x 2.19m, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- PAINEL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 2940mmX2140mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura mate, cor Tartufo, Linha Acetinatta, marca Duratex ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

PAINEL 07 – PA07

APLICAÇÃO

Sala de Reunião. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Painel em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, com dimensão 3.52m x 2.98m. Parte inferior e superior do painel serão em laminado melamínico, textura mate,cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico, e a parte central será em laminado melamínico amadeirado, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- PAINEL - PARTE INFERIOR

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3521mmX900mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PAINEL - PARTE SUFERIOR

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3521mmX800mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com textura mate, cor Opala, Linha Cristallo, marca Duratex ou equivalente técnico.

- PAINEL - PARTE CENTRAL

Espessura: 18mm (chapa de MDF maciço)

Dimensões: 3521mmX1280mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, amadeirado, cor Larnaca, Linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação dos painéis, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

PRATELEIRA DUPLA EM L – PR01

APLICAÇÃO

Diretoria Administrativa. Quantidade: 02 unidades.

DESCRIÇÃO

Prateleiras de canto, formato L, dimensões 0.95m x 1.65m x 0.30m, em madeira maciça e acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

PEÇAS EM MDF

- PRATELEIRA

Espessura: 25mm (chapa de MDF maciço)

Lateral 01: 925mm

Lateral 02: 1625mm

Acabamento: Revestido com laminado melamínico de baixa pressão, textura amadeirada, cor Larnaca, linha Prisma, marca Duratex ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO 1: Antes do início da obra, devem ser conferidas as dimensões do ambiente (comprimentos e alturas), garantindo a correta instalação dos painéis, sendo permitidos pequenos ajustes nas dimensões gerais (comprimento e altura), em conformidade com a CONTRATANTE, para que os mesmos possam atender as demandas do ambiente. Tais mudanças, se ocorridas, deverão ser garantidas pelo fornecedor/instalador a estabilidade e durabilidade do móvel.

OBSERVAÇÃO 2: Fica a cargo do fornecedor/instalador a contabilização das demais peças necessárias para fixação das prateleiras, garantindo a correta instalação da peça e sua estabilidade.

MOBILIÁRIOS PRONTOS

CADEIRA (C01)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 11 unidades.

DESCRIÇÃO

Cadeira giratória média, dimensão 0.60x0.47x1.04m, com braços SL NEW PU, base nylon, na cor preta, código 37002, linha Mais, marca Cavaletti.

CADEIRA (C02)

APLICAÇÃO

Recepção. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Cadeira giratória stool, dimensão 0.565x0.67x1.22 m, encosto fixo, braços TC, base nylon com sapatas, cor preta, código 43.122, linha Flip, marca Cavaletti.

CADEIRA LONGARINA (C03)

APLICAÇÃO

Recepção. Quantidade: 02 unidades.

DESCRIÇÃO

Cadeira longarina 02 lugares, dimensão 0.73x0.73x0.73m estrutura com travessa e pés em aço e sapatas reguláveis na cor preta, encosto na cor cinza, assento estofado na cor areia, código 3010, linha Like, marca Marelli.

CADEIRA (C04)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 27 unidades.

DESCRIÇÃO

Cadeira presidente giratória, dimensão 0.515x0.47x1.25m, braços fixos, base alumínio, encosto alto, assento e encosto em couro sintético marrom, código 20001, linha Master, marca Cavaletti.

CADEIRA PARA ATENDIMENTO (C05)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 36 unidades.

DESCRIÇÃO

Poltrona interlocutor giratória, dimensão 0.615x0.675x0.80m, base 4 hastes em alumínio na cor preta, e estofado em poliéster liso cor cinza com preto, código 36172, linha Duo, marca Cavaletti.

CADEIRA DE REUNIÃO (C06)

APLICAÇÃO

Sala de Reuniões. Quantidade: 10 unidades.

DESCRIÇÃO

Poltrona reunião giratória, dimensão 0.615x0.675x0.80m, base twin com rodízios, em alumínio na cor preta, e estofado em poliéster liso cor cinza com preto, código 36071, linha Duo, marca Cavaletti.

CADEIRA PARA ATENDIMENTO (C07)

APLICAÇÃO

Presidência. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Poltrona espera giratória, dimensão 0.675x0.70x0.87m, base alumínio 4 hastes, concha em madeira com estofado couro marrom, código 36060, linha Spot, marca Cavaletti.

CADEIRA POLTRONA (C08)

APLICAÇÃO

Circulação. Quantidade: 02 unidades.

DESCRIÇÃO

Poltrona base fixa, dimensão 0.775x0.76x0.745, com base 4 pés com ponteiras em madeira natural, assento e encosto em couro ecológico cor caramelo, código 36906, linha Stretch, marca Cavaletti.

POLTRONA (C09)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 06 unidades.

DESCRIÇÃO

Sofá central com encosto, dimensão 0.735x0.735x0.705m, estrutura em alumínio e estofado em poliéster liso cor cinza leve, código 36205, linha Connect, marca Cavaletti.

POLTRONA DE CANTO (C10)

APLICAÇÃO

Ambientes variados, segundo projeto arquitetônico. Quantidade: 02 unidades.

DESCRIÇÃO

Sofá canto com braço e encosto, dimensão 0.735x0.735x0.705m, estrutura em alumínio e estofado em poliéster liso cor cinza leve, código 36205, linha Connect, marca Cavaletti.

CADEIRA (C11)

APLICAÇÃO

Cozinha/Refeitório. Quantidade: 03 unidades.

DESCRIÇÃO

Cadeira aproximação, dimensão 0.485x0.49x0.795m, estrutura em plástico cor cinza 41, base prata, código 41008, linha Joy, marca Cavaletti.

CADEIRA (C12)

APLICAÇÃO

Plenário. Quantidade: 67 unidades.

DESCRIÇÃO

Poltrona auditório, dimensão 0.575x0.66x0.87m, braços intercalados, estrutura em madeira, assento e encosto em estofado na cor poliéster liso a cor preta, código 12.018, linha coletiva, marca cavaletti.

CADEIRA PARA PESSOA OBESA (C13)

APLICAÇÃO

Plenário. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Poltrona auditório para pessoa obesa, braços intercalados, estrutura em madeira, assento e encosto em estofado na cor poliéster liso a cor preta, código 12.018, linha Coletiva, marca Cavaletti.

CADEIRA POLTRONA (C14)

APLICAÇÃO

Sala VIP. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Sofá com braço, dimensão 0.75x0.725x0.81m, estrutura metálica cor cinza claro semifosco, assento e encosto em poliéster liso cor cinza claro, código 31.117, linha Boldy, marca Cavaletti.

BANCO (C15)

APLICAÇÃO

Sala VIP. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Sofá banco, dimensão 0.735x0.735x0.445m, estrutura em alumínio e estofado em poliéster liso cor cinza leve, código 36205, linha Connect, marca Cavaletti.

CADEIRA (C16)

APLICAÇÃO

Área Externa. Quantidade: 08 unidades.

DESCRIÇÃO

Cadeira para área externa com braço Ametto, dimensão 0.90x0.60x0.60m, estrutura em alumínio revestido com pintura na cor preta, assento e encosto em trama com corda náutica proteção UV na cor preta, e acabamento em madeira no braço, código nevasca, marca Bergen home e Decor ou equivalente técnico.

MESA REDONDA (M17)

APLICAÇÃO

Circulação. Quantidade: 01 unidade.

DESCRIÇÃO

Mesa lateral com tampo melamínico amadeirado claro, com base metálica, dimensão diâmetro 30cm e altura de 51cm, código 39.801, Linha Fun, Cavaletti.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies;

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários;

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a empresa contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO.

Materiais e Equipamentos

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das Práticas de Construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequados.

Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2025

_____________________________________________________________________

RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 35.102.216/0001-42

Iolanda Moitinho Silva Costa – Arquiteta e Urbanista (Sócia e Resp. Técnica)

CPF: 048.843.585-46 / RG: 1390964698/ SSP-BA / CAU: A1591428